瓦斯設備之檢查：

- 瓦斯設備自我檢查方式：

1. 注意鋼瓶上的檢驗卡，所列檢驗期限是否逾期。        .              2. 檢查鋼瓶外觀有無銹蝕、變形。

3. 鋼瓶橡皮軟管有無破損、老化、固定安全夾有無鬆脫。

4. 天然氣管線和開關有無銹蝕。

(二) 漏氣檢查方式：                                                  利用嗅覺、視覺、聽覺、觸覺等找出漏氣大致的位置，再利用肥皂水塗抹找出正確位置，進行調整、修理或更換。

鋼瓶（瓦斯桶）放置要領如下：

1.鋼瓶應直立使用，切勿橫置，且避免受猛烈震動，否則易造成爆炸。

2.鋼瓶應放置於陰涼通風處，避免遭受陽光或其他熱源直接照射。若放置室外，應加以遮蔽，使溫度不超過攝氏四十度。

3.鋼瓶上不可放置物品，以免引燃，且儲存地區周圍二公尺內不得任意放置可燃性物品。

4.鋼瓶應安穩置放，並予以固定，惟應考慮緊急時便於搬出。

5.空鋼瓶之開關仍須予以關閉。

後壁國中營養午餐小組製